中山大学附属肿瘤医院黄埔院区1、6号门车辆管理系统

升级改造项目需求及技术方案

- 工程概述

中山大学附属肿瘤医院黄埔停车场管理系统设备，自2020年5月安装，原有的ETC双模(ETC+车牌识别)停车场设备系统3套；分别是1号门地下车库入口，6号门入口，及广场左侧入负一车库入口，因医院对车场管理进行优化调整，现提出以下几点需求：

- 黄埔院区1号门岗新设一道对开闸机系统，结合现场地形及现有通道，做到人车分离，方便人、车进出的安全。

- 黄埔院区6号门，原有设备是安装在车道中间，为方便大型通勤车辆出入，需将设备移位至车道2旁，另6号门车辆管理系统单独管理，为将来实施收费做基础改动。

- 黄埔院区1号门、6号门都改造为对开闸机，并对现有车场管理系统软件进行升级，具体升级功能为：蓝牌车开单闸杆，黄牌车开双闸杆

- 设计依据

- GA/T 761-2008 停车库（场）安全管理系统技术要求；

- 2019年粤通卡档案表；

三、方案说明

3.1、目前状况

3.1.1、现有停车场系统设备状况：

黄埔院区现有车场，存在以下几点问题：

- 因按当时建设医院时的设计，设备安装位置都过于中间化，车道较窄，未考虑黄牌车的自动进出，致使医院通勤车辆等，进出医院只能通知人工开闸放行，

- 系统ETC功能未启用，致使在极端天气下，车辆识别率较低，需人工干预的情况频发

- 未考虑医院车场收费问题，由消防中心统一管理，问题处理速度慢

- 道闸系统运行速度变慢，影响通行体验。

3.1.2、现有停车场系统管理方式：

黄埔院区停车场车道情况为1号门地下车库、6号门车辆通道、广场左侧入负一车库入口车辆通道三处车辆出入口，每处出入口为一进一出双车道模式，即车辆进出用一条车道和一台道闸，三套ETC设备和三套车道控制器。

◆医院公车、职工私家车、社会车辆出入通行管理方式：

车辆出入通行以ETC识别和车牌识别白名单验证为主。

◆外来临时车辆出入通行管理方式：

外来临时车辆出入门诊楼通道、6号门通道需由值班保安人员核实身份通行进行管理。

◆公务车申请

采用医院内部审核流程管理，钉钉流程，由保卫科通过钉钉流程审核并通过后，录入申请车牌，系统自动放行

1.3、现有停车场系统功能存在以下突出问题：

◆黄牌车辆需人工干预，引导，无法自动进出车场，增加车场管理人员工作

◆ETC识别设备未启用，极端天气下无法自动识别车牌，需人工干预，一旦进行收费，将产生停车收费金额核对错误

◆道闸系统安装位置不合理

2、需求说明

功能需求

2.1、实现不停车快速通行

对进、出医院的车辆实现不停车快速通行(无需人工干预)，且不因受恶劣天气影响而影响身份识别。

当授权车辆（包含医院工作车辆、VIP车辆、员工私家车辆）距离出入口一定距离内时，停车场系统自动识别车辆身份信息，栏杆机自动抬杆放行，保证车辆出入无需停车等待，且通过速度较快，实现快速通行。

由此，提高医院停车场通行效率，改善车辆通行体验，适当减少保安人员的工作量。

2.2、更改设备安装位置

将医院现有1号门岗新增一套ETC停车收费系统设备，做对开道闸设计，

将医院现有6号门岗的原有设备移位更改为对开道闸设计；作为医院收费车道使用

按对开道闸设计，实现蓝牌车开单闸，黄牌车开双闸功能

由此，提升停车场系统对临时车辆的日常管理及监督能力。

2.4、建立管理车辆停车场系统管理平台

◆通过管理平台，可对各类车辆进行及时的授权管理；

◆具有相关日志管理，报表查询、统计功能，实现对车辆的实时监督和日常管理；

◆停车场系统管理软件接入公司“钉钉”OA管理系统，实现车场管理人员和司机随时随地调度派车网上流程管理，无需人与人见面接触、签字才能实现派车。所派车辆自动列入停车场系统白名单，实现不停车快速通行出入场。

2．5、停车场系统设备选型需体现技术先进性及前瞻性，保证一定年限内所选用技术设备不会落后。

2．6、停车场系统运行必须稳定、可靠，保证全天不间断正常运行，尽可能减小故障发生的概率。

3、改进方案

3.1、改进方案

本方案通过现行停车场技术对比，根据实际管理需求及现有车辆粤通卡普及情况，拟升级ETC天线、车道控制机，更换高清车牌识别、高速道闸、工控机，增加微波车检器，增加基于“钉钉”OA的派车功能。

3.1.1、升级ETC天线

基于全国ETC自由流联网技术要求，升级原有ETC天线，升级算法算力，提升识别率。

3.1.2、升级车道控制机

升级车道控制机硬件和软件，提高系统运行稳定性。

3.1.6、增加微波车检器

原有车检器基础上，增加微波车检器，提升车辆到位检测能力，减少原车检器误判，同时提高与ETC天线识别的逻辑判断能力。

3.1.7、增加基于“钉钉”OA办公自动化管理的派车功能

结合“钉钉”OA办公自动化软件接口，实现公务车辆的无纸化网上办公派车功能需求，随时随地通过手机APP网上批示、网上流程、高效的管理功能。

3.2、停车场系统实施方案（详见停车场系统拓扑图、停车场系统安装示意图）

3.2.1、原停车场系统设备拆除

新增1号门岗停车场自动栏杆机2台、车道抓拍摄像机2台，车道控制机2台

3.2.2、移位、安装停车场系统设备

更新原有ETC微波天线2台、车道控制机2台；安装高清车牌识别2台、工作电脑1台、自动栏杆机2台、微波车检器4个，增加铺设微波车检器等相关供电电缆及控制电缆。

3.3、新增停车场系统功能

3.3.1、新增车辆分类及授权

◆公务车辆：执行公务的单位内车辆；

| 车辆类型 | 车辆详情 | 授权方式 |
| --- | --- | --- |
| 公务车辆 | 已安装使用粤通卡电子标签 | 派车APP实现公务车辆的进出管理 |

3.3.2、新增车辆通行及异常处理

◆已授权的公务派车车辆的通行描述：

车辆入场——车辆以20KM/小时速度驶入，当车辆触发入口地感时，天线开启并读取OBU中车牌号、卡号等信息，与管理系统中存储的派车信息进行比对，若车辆身份符合且在有效期内。车道系统控制栏杆机自动开闸，允许车辆通过。当车辆驶离通道后，道闸落下，天线关闭，实现ETC不停车通行。若车辆身份合法LED屏上显示车牌号和有效期，若车辆身份不合法则显示为未授权车辆，由安保人员核实后人工放行。

车辆出场——同车辆入场流程。

3.3.3出入口车场景的通行描述：

| 车辆类型 | 车辆详情 | 通行方式 | 验证方式 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公务车辆 | 使用粤通卡电子标签 | 不停车通行（ETC） | 车牌号码+粤通卡电子标签 | 保安人员对比车牌信息、核实OA系统派车通知信息 |

表四 车辆通行及异常处理

4、施工要求

4.1、线缆室外必须在路面上开槽、管道敷设，并水泥填平，室内敷设阻燃线槽穿线，敷设线缆需在线缆两端加标签。。

4.2、车道设备安装需考虑前后门下雨导致的积水情况，防止内部设备水浸。

5、主要设备技术指标

5.1、车道控制机

| 应用模式 | 支持电子不停车通行、电子不停车收费 |
| --- | --- |
| 语音播报 | 支持智能语音提示 |
| 记录存储容量 | 100万条 |
| 通讯方式 | RS-485，RS-232，TCP/IP |
| 工作电压 | 220V×（1±15%）宽电压工作范围，47～63Hz |
| 环境温度 | -25℃～+70℃ |

5.2、 微波读写设备

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 技术标准 | GB/T20851-2007、WH/T1-2009、DB44-127 |
| 工作模式 | 支持联机、脱机等多样化的工作模式 |
| 电源输入 | 220VAC |
| 典型交易速度 | ≦250ms |
| 典型交易记录数量 | 1万条 |
| 防护等级 | IP65 |
| 外接通信接口 | RS-485(带1500V光电隔离)，RS-232 |
|  | 韦根26或韦根34接口（带1500光电隔离） |
|  | 以太网（10M/100M自适应），3G（选配） |
| PSAM接口 | 内置4个，符合ISO-7816,PBOC规格的PSAM卡座 |
| 工作温度 | -20℃～+80℃（标准）；-40℃～85℃（扩展） |

5.3、车牌识别一体摄像机

| 传感器类型 | 采用1/3英寸300万像素彩色逐行扫描CMOS 高清智能摄像机； |
| --- | --- |
| 分辨率 | 分辨率1360（W）×1024（H）； |
| 摄像机参数配置功能 | 曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等； |
| H.264 | 支持H.264 码流输出； |
| 输出图片格式 | JPEG； |
| 接口 | 1 个10M/100M 自适应RJ45 接口；1 个RS－485 半双工接口；本地视频预览，1个BNC信号输出，方便调试； |
| 触发输入 | 4路； |
| 触发输出 | 3路； |
| 补光控制 | 支持闪光灯或LED频闪灯同步补光； |
| 车牌识别 | 支持车牌识别； |
| 车牌识别准确率 | ≥95%； |
| 识别车牌种类 | 民用车牌（除5 小车辆），警用车牌，04 式新军用车牌，07 式武警车牌及2002 式新车牌；绿色新能源车牌， |
| 终端接入 | 支持接入终端服务器； |
| 电压 | 100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； |
| 功耗 | ＜20W； |
| 工作环境温度 | -30℃～+60℃； |
| 工作环境湿度 | 5%~95%@40℃，无凝结； |
| 防护等级 | IP54； |

5.4、IC卡读写器

| 读写IC卡类型 | 逻辑加密卡、CPU卡、双界面CPU卡/ |
| --- | --- |
| PSAM卡通讯速率 | 9.6～57.6kbps |
| IC卡接口标准 | ISO7816、ISO14443A |
| 典型交易时间 | ≤150ms |
| 天线读写距离 | 0～40mm |
| 上位机接口 | RS232 或USB2.0 |

5.5、工作电脑：

◆Intel 酷睿 i7 6700 3.4GHz；

◆工业级CPU母板，充分电磁兼容，全面故障自我诊断能力及报警提示；

◆≥16G内存DDR4

◆≥1T硬盘，带减震保护错输；

◆至少提供4个USB接口

◆至少提供2个RS422\RS232\RS485接口

◆加固型工业机箱，抗腐蚀，抗冲击，耐磨损特性；

◆防护等级IP53

◆含win7或同等级操作系统；

◆无风扇工控机

5.6、自动栏杆机：

◆杆长：3.0-3.28米；

◆供电要求：AC220V±15%，50HZ±5%；

◆起落杆时间：0.7秒；

◆功率损耗：＜110VA；

◆RS485串口通讯；

◆自带闸杆遇阻返回功能；

◆故障或断电时可手动抬起栏杆臂；

5.7、微波车检器

◆

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 技术指标 | 参数 |
| 天线 | 2发4收 |
| 工作频率 | 77-81GHz |
| 波束宽度 | 俯仰12°，水平50° |
| 响应时间 | 100ms |
| 防闸长度 | 0-5.5米拨码 |
| 防闸宽度 | 杆左右0.6米 |
| 区分跟车 | 区分跟车距离0.3米 |
| 车辆/行人检测准确率 | 99.99% |
| 适应类型 | 99.99% |
| 工作电压 | 9V-16V DC |
| 工作电流 | <0.25A |
| 功耗 | <3W |
| 防水登级 | IP66 |
| 工作温度 | -40℃-80℃ |
| 体积/重量 | 107mm*78mm*22mm |

四、需提供工程图纸及表格

1、主要设备、材料和工程量清单。

2、停车场系统拓扑图。

3、停车场系统安装示意图。

五、主要工程量

1、购置、更新车道控制机2台 。

2、购置、更换自动栏杆机2台。

3、购置、增加微波车检器2台。

4、购置、更新车牌识别摄像机2套。

5、购置、更换工作电脑（含操作系统、无线鼠标、无线键盘及插排）2台。

6、采购、更新升级停车场系统软件1套。

7、拆除原停车场设备（自动栏杆机2台、车道抓拍摄像机4套，相关电缆）。

# 六、施工要求

1、系统设备安装必须符合相关的国家、行业规范及标准，要求牢固、美观。

2、光缆及光纤的基本要求：光缆的技术指标应满足GB2357.90要求，光纤接续衰耗要求：对接接续衰耗≤0.05dB,中继段衰耗≤0.39dB/Km(1310)。

3、工程施工质量及验收以《公路工程质量检验评定标准JTG F80/2--2004》为标准。接线符合标准规范，接头制作良好；设备要放到指定安装地点；敷设线缆要规范、整齐；绑扎整齐、标识清楚。